MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO ACÁCIO FERRAZ

O presente Memorial tem por finalidade fornecer as características técnicas referentes à Reforma do ginásio poliesportivo Acácio Ferraz, sito à Rua Nerval Ferreira Braga, nesta cidade de Tietê.

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer tanto as características dos materiais a serem utilizados, quanto as condições referentes à construção.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer rigorosamente às especificações do projeto e planilha. A Contratada deverá elaborar os projetos executivos estruturais necessários e submetê-los à prévia aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado deverá ser solicitado sua substituição a juízo da FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso ou defeituoso, bem como poderá exigir o certificado de origem e qualidade dos materiais, correndo por conta da Contratada todas as despesas.

A Contratada obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento da impugnação.

Correrá por conta da Contratada a responsabilidade pela segurança da obra, no que diz respeito tanto aos materiais ali depositados, quanto a segurança do pessoal que nela trabalha, bem como ao pessoal estranho à obra, tais como os transeuntes. Devendo-se, assim a Contratada tomar todos os cuidados e providências necessárias para se evitar possíveis acidentes.

  - Serviços Preliminares

1.1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado adesivada

A empresa contratada deverá fornecer e instalar a placa da obra com o padrão do Governo Federal. A placa deverá ser instalada em local visível. Antes da execução da placa, o modelo deverá ser aprovado pela Secretaria de Obras.

- Chapa   em   aço  galvanizado  nº 22, com tratamento anticorrosivo  resistente às intempéries;

- Fundo    em    compensado    de    madeira, espessura de 12 mm; requadro  e  estrutura  em    madeira;

- Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações.

- Pontaletes em Quarubarana  ("Erisma uncinatum"), conhecida também como     Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3".

  - COBERTURA DO GINÁSIO

1.2.1 PINTURA

1.2.1.1 Pintura anticorrosiva de duto metálico

1.2.1.2 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra

A superfície total a ser pintada tem de estar seca e limpa, isenta de sujeira, poeira, óleo, graxa, e florescência e partículas soltas. A superfície preparada pode então receber uma demão de pintura. As peças em ferro deverão ser tratadas e pintadas. Serão totalmente lixadas e cuidadosamente limpas com uma escova e com um pano seco para remover todo o pó remanescente. Após uma aplicação de tinta de base, com uma demão de antióxido ferrolóide. Todas as superfícies deverão estar limpas e secas, logo depois de retocadas e preparadas. As cores serão definidas pela Prefeitura.

  - COBERTURA DOS BANHEIROS

1.3.1 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical AF 06/2016

A empresa contratada deverá fazer a substituição da calha existente na parte superior do sanitário feminino.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Na execução deverão ser obedecidas as Normas pertinentes e empregados materiais de comprovada qualidade, os quais deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

1.4.1 Luminária led retangular para poste de 14160 até 17475 lm, eficiência mínima 118 lm/W, potência de 80 a 120 W

Seguir especificação disposta na tabela CDHU.

1.4.2 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 	disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - 	fornecimento e instalação

1.4.3 Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 240V, 	fornecimento e instalação

1.4.4 Eletroduto galvanizado conforme NBR 13057 , diâmetro ¾”, com acessórios

1.4.5 Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação

1.4.6 Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2X2X36W, completas, fornecimento e instalação

  - TRINCAS - SECRETARIAS

O ginásio apresenta trincas progressivas finitas, que estão estabilizadas devido ao seu tempo de existência.

A empresa contratada deverá realizar a quebra da parte superior e executar o encunhamento, a regularização da trinca com ferramenta apropriada, deverá cortar a junta encher com mastique de silicone em bisnaga e fazer a amarração com ferro. Após o procedimento, deverá ser feito o preenchimento com argamassa e pintura dos locais.

1.5.1 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.

Deverá ser executada a demolição da alvenaria em torno da trinca.

1.5.2 Fixação (encurtamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço.

1.5.3 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual

1.5.4 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014

1.5.5 Aço CA-25, ϕ 6,3mm, vergalhão

As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e não apresentando defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.

Antes do início do preenchimento com argamassa o aço devera estar livre de contaminação, tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.

1.6 PISTA DE SKATE

1.6.1 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014

Será aplicado somente nas áreas danificadas da pista de Skate, conforme apontado pela Prefeitura do Município de Tietê.

1.7 PINTURA

As paredes internas e teto das salas, paredes internas do ginásio, vigas e arquibancadas serão pintadas com tinta látex PVA, com duas demãos, nas cores a serem definidas pela Prefeitura.

As paredes externas do ginásio, banheiros, quadra do ginásio e pista de skate serão pintadas com tinta acrílica. A segunda demão só será aplicada quando a anterior estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre as diferentes aplicações. As cores serão definidas pela Prefeitura

As peças em ferro deverão ser tratadas e pintadas. Serão totalmente lixadas e cuidadosamente limpas com uma escova e com um pano seco para remover todo o pó remanescente. Após uma aplicação de tinta de base, com uma demão de antióxido ferrolóide. Todas as superfícies deverão estar limpas e secas, logo depois de retocadas e preparadas. As cores serão definidas pela Prefeitura.

As superfícies de madeira, tais como batentes e guarnições de portas serão pintadas com tinta esmalte nas cores a serem definidas pela Prefeitura e pelo autor do projeto arquitetônico. As peças serão previamente lixadas e preparadas para a pintura.

1.7.1 PINTURA DOS BANHEIROS

1.7.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

1.7.1.2 Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos

1.7.1.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.

1.7.2 PINTURA DA ARQUIBANCADA

1.7.2.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos

Serão consideradas as áreas correspondentes ao piso da arquibancada, sendo que a empresa contratada deverá retirar os assentos para pintura da arquibancada e realizar a instalação novamente.

Foram consideradas as áreas de piso da arquibancada, de ambos os lados da quadra, e os espelhos, totalizando em 9 degraus.

O primeiro espelho será considerado como “ pintura da quadra” pois deverá manter a cor e a especificação da quadra, conforme é atualmente.

1.7.3 PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA

1.7.3.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, em paredes, duas demãos

Serão consideradas as 10 vigas e sua transversal.

1.7.4 PINTURA DAS PAREDES 1 A 14 (indicadas em projeto arquitetônico – folha 1/3)

1.7.4.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, em paredes, duas demãos

Verificar local e área em projeto arquitetônico – folha 1/3

1.7.5 PINTURA DA PAREDE “DETALHE 2” (indicado em projeto arquitetônico – folha 1/3)

1.7.5.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, em paredes, duas demãos

Verificar local e área em projeto arquitetônico – folha 1/3

1.7.6 PINTURA DA QUADRA

A empresa deverá apresentar o laudo informando que a tinta utilizada no piso da quadra apresentando a classificação anti-chama.

Foi considerada a área da quadra em que são alocados os jogadores, e o primeiro degrau em volta, onde atualmente é da mesma cor e tinta da quadra.

A = 575,86 + 29,37 = 605,23 m²

1.7.6.1 Pintura de piso com tinta acrílica aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador

1.7.6.1.1 PINTURA

1.7.6.1.1.1 Pintura anticorrosiva de duto metálico

1.7.6.1.1.2 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (2 demãos)

1.7.7 PINTURA EXTERNA GINÁSIO

1.7.7.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos

Considerar pintura nos locais indicados no projeto, na folha 3/3.

1.7.8 PINTURA SALAS DO GINÁSIO

1.7.8.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos

1.7.8.2. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos

Considerar pintura nos locais indicados no projeto arquitetônico, nas folhas 1/3 e 2/3.

1.7.9 PINTURA DA PISTA DE SKATE

1.7.9.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 	demãos

1.8 QUADRA DE TENIS

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão       executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. O alambrado será em tela de aço/arame galvanizada soldada, malha quadrada 5x5 cm, na cor especificada pela prefeitura. O alambrado será fixado junto ao pilar metálico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante. Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências. Será feita a retirada da tela somente das áreas danificadas, conforme apontado pela prefeitura.

1.8.1 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 	galvanizado, (montantes com diâmetro de 2”, travessas e escoras com diâmetro de 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)

1.8.2 Retirada de entelamento metálico em geral

Seguir especificação do CDHU, serviços de pedreiro e servente

1.8.3 Tela de arame galvanizado FIO nº 12 BWG, malha 2"

Seguir especificação CDHU

Arame galvanizado nº 14

Tela de aço galv. fio 12, malha tipo alambrado, incluindo serviços de pedreiro e servente.

1.8.4 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo

Verificar especificação CDHU, incluindo pedreiro, servente, areia, cimento, portão de 1 folha com tela de arame galv.

Considerar dimensões de 1,00 x 2,10 m. Serão 02 portões.

1.8.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado

O solo será previamente nivelado e compactado, em seguida será aplicado concreto moldado in loco feito em obra com acabamento convencional, espessura de 8 cm. Foi considerada a calçada da quadra de tênis, conforme indicado em projeto.

1.8.6 Pintura anticorrosiva de duto metálico

1.8.7 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (2 demãos)

1.9 QUADRA DE AREIA

1.9.1 Retirada de entelamento metálico em geral

Seguir especificação do CDHU, serviços de pedreiro e servente.

1.9.2 Tela de arame galvanizado nº 12 malha 2"

Seguir especificação CDHU

Arame galvanizado nº 14

Tela de aço galv. fio 12, malha tipo alambrado, incluindo serviços de pedreiro e servente.

1.9.3 Pintura anticorrosiva de duto metálico

1.9.4 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (2 demãos)

1.9.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado

Foi considerada a calçadas da quadra de areia, conforme indicado em projeto. O solo será previamente nivelado e compactado, em seguida será aplicado concreto moldado in loco feito em obra com acabamento convencional, espessura de 8 cm.

1.10 MURETA

1.10.0.0.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e argasmassa de assentamento com preparo em betoneira

Extensão: 2,50 m; Altura: 70 cm

1.10.0.0.2 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa 1:4 e emulsão polimétrica (adesivo) com preparo manual

Antes de ser iniciado o serviço de chapisco, as superfícies onde será aplicado o chapisco, deverão ser limpas e umidificadas, a fim de se eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar prejuízos à aderência do reboco. O chapisco deverá ser aplicado no traço 1:4 (cimento e areia).

1.10.0.0.3 Argamassa traço 1:3 (Cimento e areia média) preparo manual.

O emboço massa única será iniciado após o chapisco ter atingido sua cura total garantindo completa pega. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, prumados, alinhados e nivelados

1.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.11.0.0.1 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com 	largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m

Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 	1,5 m de altura. Será utilizado para pintura do teto da quadra coberta.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação devem ser 	realizados por profissional habilitado. Os andaimes devem ser dimensionados e 	montados de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão 	sujeitos. Devem ser tomadas precauções especiais, quando da montagem, 	desmontagem e movimentação de andaimes. Os montantes dos andaimes devem ser 	apoiados em sapatas, sobre base sólida capaz de resistir aos esforços solicitantes e às 	cargas transmitidas. É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com 	trabalhadores sobre os mesmos. O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar 	materiais deve ser escolhido, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança 	do andaime. As torres de andaimes não podem exceder, em altura, 04 (quatro) vezes a 	menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas. Andaimes móveis somente 	poderão ser utilizados em superfícies planas. Deve ser garantida a estabilidade dos 	andaimes durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos 	operacionais, de dispositivos ou equipamentos específicos. Especial cuidado será 	tomado em relação à conservação do piso, cobrindo ou forrando toda a extensão onde 	será montado o andaime.

1.11.0.0.2 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica – material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

A obra será entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e 	acondicionados em contêineres/caçambas para destinação final, pelo contratado.

1.12 ACESSIBILIDADE

Verificar em projeto, adequações da arquibancada e rampa.

1.12.0.0.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 	reaproveitamento. AF_12/2017

1.12.0.0.2 Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017

As demolições deverão ser transportadas em locais apropriados e depositados em 	caçambas para o destino final atendendo a norma NR 18 da lei 6514/77.

1.12.0.0.3 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (arquibancada)

Na arquibancada deverá ser instalado guarda-corpo e na rampa deverá ser instalado guarda-corpo. As peças deverão ser feitas sob medida. Para isso, a Contratada deverá verificar e medir cada local de instalação, considerando o comprimento, a inclinação e outras características pertinentes. Deve-se evitar a adaptação de peças no momento de instalação.

1.12.0.0.4 Concreto FCK = 20 MPA, traço 1:2, 7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 	preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 (rampa)

1.12.0.0.5 Concretagem de edificações (paredes e lajes) feita com sistema de formas manuseáveis, com concreto usinado autoadensável FCK 20 MPA – lançamento e acabamento

O concreto deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência mínima exigida no 	projeto (Fck 20 MPa).

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto será vibrado contínua e 	energicamente com o equipamento adequado à trabalhabilidade deste. Este 	adensamento do concreto de todas as peças será preferencialmente mecânico, com 	vibrador de imersão de bitola apropriada às dimensões das peças que for vibrar.

O transporte será feito de modo a evitar a segregação dos materiais componentes, 	utilizando-se carrinhos de mão com pneus de borracha e do tipo jerico, iniciando a 	concretagem pelos pontos mais distantes. Será observado se as juntas entre as fôrmas 	estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.

O lançamento será feito logo após as fôrmas serem previamente molhadas. A retirada 	das fôrmas só poderá ser feita quando o concreto se achar suficientemente endurecido 	para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir às deformações 	inaceitáveis. A retirada das fôrmas será efetuada sem choques e obedecerá a um 	programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

1.12.0.0.6 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 	14x19x39 cm (espessura 14 cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos 	e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014

No local indicado no projeto arquitetônico deverá ser executada alvenaria de vedação 	de blocos cerâmicos furados. Os blocos deverão ser previamente aprovados pela 	FISCALIZAÇÃO, e assentados com cimento e areia no traço 1:3, devendo ser 	corretamente alinhados e aprumados.

1.13 Área de luta

1.13.0.0.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento.

1.13.0.0.2 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

As demolições e remoções deverão ser transportadas em locais apropriados e depositados em caçambas para o destino final atendendo a norma NR 18 da lei 6514/77.

Foram considerados degrau e muro, conforme projeto.

1.13.0.0.3 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm

Deverão ser instaladas placas cimenticias nos locais indicados em projeto. Considerar a altura da placa igual a 2,40m.

1.13.0.0.4 Parede com placas de gesso acartonado (DRY WALL), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guia simples, sem vão.

Será executado fechamento nas paredes com gesso acartonado, drywall, em função do fechamento de porta, conforme indicação em Projeto. As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares, teto e paredes, com espessura de 150mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 70mm, chapas de 0,5cm, conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces, com tratamento termo acústico.  Por ocasião da entrega final da obra, serão realizadas vistorias para correção de defeitos e eventuais trocas de peças defeituosas.

1.13.1 Pintura placa cimenticia.

1.13.1.0.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Área indicada em projeto Área de Luta - pagina 1/2

1.13.2 Pintura paredes

1.13.2.0.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Área indicada em projeto Área de Luta - pagina 1/2

1.13.3 Pintura Drywall

1.13.3.0.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Área indicada em projeto Área de Luta - pagina 2/2

Tietê, 31 de outubro de 2022.

MILTON PELUSI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP: 060.135.678-7

ART: 28027230181203298